KYB – 12. Bezdrátová komunikace a její zabezpečení

- Komunikace je založena na principu šíření elektromagnetických vln v prostoru

- Elektromagnetické vlny se šíří prostorem, NE VZDUCHEM - šíří se i ve vakuu!!

- Elektromagnetické vlny nevycházejí jen z Faradayovy klece

- Každá bezdrátová síť má svou normu a svoji přiřazenou frekvenci (pásmo)

- V licenčním pásmu vydává povolení k používání konkrétní frekvence ČTÚ, něco to stojí, ale zaručují bezproblémovost přenosu

- Pásma jsou

- Bezlicenční (veřejně dostupné - 2.4/5/6 GHz)

- Licenční (je třeba povolení od telekomunikačního úřadu - 10 – 60 GHz)

- Druhy bezdrátové sítě

  - Televize, rádio

  - Bluetooth

  - GPS

  - Telefonní modul (GSM)

  - NFC

  - Infraport (dneska už snad je Xiaomi)

  - Wi-Fi

  - Li-Fi (experimentálně, využívá světlo k bezdrátovému přenosu dat)

  - FSO

Hardware

Antény

Účinnost antény se udává v decibelech

- Směrová (Yagi)

  - Vyzařuje úzký paprsek elmag. Vln

  - Zacílena tak na konkrétní místo

  - Používá se na dlouhé vzdálenosti (cca 1-15 km)

- Sektorová

  - Pokrývají určitý sektor (např. 60°)

  - Například BTS

- Všesměrové

  - Vysílají do všech směrů

  - Krátké vzdálenosti (po domě/bytě)

  - Např. Wi-Fi routery

Kabeláž

- Používá se

  - Pro napájení (PoE – Power over Ethernet)

    - Kroucená dvoulinka (Konektor RJ45)

  - Připojení antén

    - Koaxiální kabel (Konektor RSMA male/female)

Bezdrátové síťové karty

Aktivní síťové prvky

- Access point

- Bezdrátové routery

Wi-Fi

- Využívá základní frekvence 2.4,5,6,7 GHz (bezlicenční pásmo)

- Využívá pásma 20 a 40, 80 MHz – šíře kanálu, čím vyšší frekvence, tím více dat projde, ale také tím náchylnější k rušení kanál je

- Zabezpečení bezdrátových sítí:

  - Skrytí SSID

    - Nejprimitivnější, skryje název sítě

  - WEP klíč

  - WPA 1-3

    - PSK (pre-shared key)

    - ASK

  - Filtr MAC adres

  - Radius server (autentikace, autorizace, evidence připojení)

  - Nejlépe používat kombinaci WPA 3, radius serveru a filtru MAC adres najednou