KYB – 14. Aktivní a pasivní síťové prvky

Fyzická vrstva

- Síťová karta (NIC, síťové rozhraní):

  - Aktivní zařízení

  - Jejím hlavním úkolem je tvorba bitů a převod bitů na signál a zpět

  - Dělí se na

    - Drátové

      - Metalické

        - signál vzniká převodem z analogového na digitální, když překročí určité napětí (jednotky Voltů)

        - Signál překročí -> 1, nepřekročí -> 0

      - Optické

        - Světlo buďto svítí -> 1, nebo nesvítí -> 0

    - Bezdrátové

- Repeater (opakovač):

  - Aktivní zařízení

  - Opakuje, zesiluje a opravuje signál

- Převodník:

  - Aktivní zařízení

  - Převádí bity z jednoho média na druhé (např. z optiky na digitál, nebo naopak)

  - Opravuje a zesiluje signál

  - Access point (AP) je vlastně také převodník, přivedete do něj ethernet káblem, on ho zbezdrátoví

- HUB (rozbočovač):

  - Aktivní zařízení

  - Rozbočení signálu na všechny porty (s výjimkou toho, z nějž signál přišel)

  - Zesiluje a opravuje signál

  - Netvoří podsítě

  - Potíže:

  - Vznikají kolize – je mu jedno co se děje, signál prostě vezme a zkopíruje, proto se již nepoužívá

  - Signál posílá úplně všude – bezpečnostní riziko

Linková vrstva

- Bridge

  - Spojuje dvě různé sítě

  - Spojování probíhá na základě MAC Adres z hlavičky - má tabulku všech a převádí rámce z jedné sítě do druhé

- L2 Switch

  - Pracuje s rámci

  - Vlastní tabulku portů a MAC adres, na základě ní propojuje jednotlivé porty

  - Nedochází zde k žádným kolizím, data tečou přímo od odesilatele k adresátovi

  - Port mirroring:

    - Mezi switchem a síťovým rozhraním

    - Dochází ke zrcadlení MAC adresy

    - MAC adresa je fyzicky v síťové kartě, zrcadlená je pak i na portu ve switchi v tabulce MAC adres

  - Metody:

    - Store and forward

      - Rámec přijde na switch, uloží se do cache, switch zjistí cílovou adresu a poté na ni rámec odešle

      - Pomalejší

    - Cut and through

      - Probíhá průběžně, po přijetí první části rámce okamžitě probíhá analýza a odeslání, na rozdíl od store and forward, kde se čeká na celý rámec

      - Rychlejší

    - Fragment free

      - Čeká se na přijetí 64 bitů, kdy je ji jisté že nedošlo na segmentu k žádné kolizi

    - Adaptive switching

      - Automaticky si vybírá mezi cut and through a store and forward

  - Po zapojení switche:

    - Nejdříve musí naplnit tabulku MAC adres (tzv. ARP table) vysláním broadcastu dotazujícím se na MAC adresy

    - Začíná fungovat standartně - přijde rámec, použije se jedna z výše zmíněných metod, rámec je odeslán příjemci, už neposílá broadcast