KYB – 15. Síťové vrstevnaté modely

ISO/OSI

- Vznikl v roce 1984

- Znázorňuje komunikaci mezi dvěma zařízeními

- Jedná se o vrstevnatý model, kde každá vrstva má svůj účel a funkci

- Model musí proběhnout dvakrát – na každém z komunikujících zařízení jednou, jednou shora dolů, potom naopak

- Jedná se jen o teoretický model

| VRSTVA | ÚČEL VRSTVY | ZAŘÍZENÍ | CO ZDE VZNIKÁ | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplikační | Elektronická pošta, DNS, FTP apod. | ------ | Nic |  |
| Prezentační | Příprava pro aplikační vrstvu | ------ | ------ |  |
| Relační | Příprava pro aplikační vrstvu | ------ | ------ |  |
| Transportní | Příprava na přenos (segmentace), volím způsob komunikace (TCP nebo UDP), práce s porty, jednoznačná identifikace aplikace/služby, šifrování dat (SSL a TLS), navazování spojení | ------ | Segment | Komunikace s okolními vrstvami |
| Síťová | Adresace (IP adresy), směrování paketů, segmentace sítě pomocí VLAN | L3 switch | Pakety | Komunikace s okolními vrstvami |
| Linková | Tvorba rámce z bitů, řeší kolize, pracuje s MAC adresami | L2 switch, bridge | Rámec | Je spolehlivá, komunikace s okolními vrstvami |
| Fyzická | Tvorba bitů, konverze bitů na signál, přenos signálu po přenosové cestě | Pasivní (koax. kabel, kroucená dvoulinka – TP) Aktivní (síťová karta – NIC, repeater, převodník, hub) | Bity |  |

TCP/IP

- Je velmi podobný modelu ISO/OSI, jen některé vrstvy byly spojeny dohromady

- Zatímco ISO/OSI je pouze teoretické, TCP/IP je ryze praktický model, na každé ze čtyř vrstev pracují nějaké protokoly

- Skládá se ze 4 vrstev:

  - Aplikační vrstva

    - Sloučení relační, prezenční a aplikační vrstvy

    - Pracují zde aplikační protokoly IMAP, HTTP, FTP, POP3...

  - Transportní vrstva

    - Pracují zde protokoly TCP/IP

    - Šifrovací protokoly SSL/TLS

  - Síťová vrstva

    - Pracuje zde protokol IP, ARP, ICMP

    - Routovací protokoly

  - Síťového rozhraní

    - Vznikla spojením fyzické a linkové vrstvy

    - Má na starosti typ připojení a rámce