KYB – 18. IP Adresace

- Jedná se o tzv. logickou soustavu, která je přímo svázaná s maskou sítě a MAC adresou

- Je běžně zapisována v desítkové soustavě (192.168.0.1), pro práci s ní se používá dvojková soustava (binární)

- Skládá se z HostID a NetID, hranice mezi nimi je určena maskou sítě:

  - Maska převedena na binár

  - Počet jedniček určuje počet bitů HostID, nuly jsou NetID

  - Nuly v oktetu, kde je přechod z jedniček na nuly (konec masky) jsou bity, kde budou podsítě, počet podsítí se spočte jako 2počet nul - 2, počet klientů jako 2n - 2

- Prefix – počet jedniček v masce, uvádí se s IP adresou za lomítkem (192.168.0.1/24)

- Přidělování IP adres:

  - Staticky – každému zařízení je IP adresa přidělena ručně v desítkové soustavě

  - Dynamicky:

    - DHCP – IP adresu přidělí automatiky DHCP

    - APIPA – IP adresu přidělí automaticky APIPA (operační systém)

- Dle viditelnosti:

  - Privátní – Jedinečná v rámci jedné sítě, globálně se může opakovat

  - Veřejná – Je jedinečná v rámci celého internetu

- IP adresy se dělí do tříd:

| Třída | První bity | Rozsah IP | Maska | Prefix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0 – 127.x.x.x | 255.0.0.0 | /8 |
| B | 10 | 128 – 191.x.x.x | 255.255.0.0 | /16 |
| C | 110 | 192 – 223.0.0.0 | 255.255.255.0 | /24 |
| D | 1110 | 224 – 239.0.0.0 | 255.255.255.255 | /32 |
| E | 11110 | 240 – 255.0.0.0 | -- | -- |