PRG – 6. Úvod do programování robotů

- Přístup k programování robotů se liší dle zamýšleného použití (zdravotnictví / průmysl / vzdělávání…)

- Nejpoužívanějším programovacím jazykem v robotice je C/C++, Python a Java

- Jazyky jsou ve složitějších projektech kombinovány

- Python je jednodušší, ale o něco pomalejší, přičemž pro zachování výkonu používá implementaci knihoven v C a C++

- C a C++ jsou rychlejší ale program v nich obvykle bývá delší, jsou složitější

- Java se používala v minulosti i u Mindstorms, dnes hlavně průmysl, je nezávislá na platformě

- Dále používané jsou Matlab a Robotics nebo RAPID

- Vzhledem ke své velikosti disponují nejrozsáhlejšími programy velké společnosti používající a vyrábějící roboty – ABB (RAPID), Kawasaki (AS)

- Programy musí být v drtivé většině případů vytvořeny na míru každému projektu (jsou proprietární – mají vlastníka, jsou součástí obchodního tajemství)

- Typy programování robotů:

  - Grafické programování

    - Používané zejména pro výuku základů (Lego EV3, v minulosti NXT)

    - Kód se skládá z bloků graficky přetažených pomocí Drag-and-Drop

    - Bloky představují řídící struktury (podmínky, pauzy, opakování…) i aktivní prvky (motory a senzory)

    - Pomocí prostředí vyvinutého přímo pro Mindstorms nebo ve Scratchi

  - Klasické programování

    - Složité systémy

    - Pomocí C a Java

    - Kód je možné velmi dobře optimalizovat, běží velmi rychle a hladce

  - Kombinované

    - Kombinuje obě zmíněné metody

    - Vhodný pro výuku, přechod z grafického na klasické programování

    - Grafické prostředí samo vygeneruje textový kód (např. C nebo Python)

- Základní úlohy programu robota zahrnují:

  - Čtení dat ze senzorů (kamera, ultrazvuk, gyroskop, enkodéry)

  - Zpracování dat (filtrace, rozhodování, řízení)

  - Řízení hardware robota (motory, serva, chapadla)

- Do programování v posledních letech významně zasahuje AI, umožňuje vyšší autonomitu robotů

- ROS (robot operating systém):

  - Opensource skupinu frameworků (vývojových platforem)

  - Jedná se o middleware

  - Má za cíl usnadnit vývoj programů pro roboty

  - Zprostředkovává komunikaci mezi částmi systému, poskytuje ovladače senzorů a další

  - Lze v něm roboty simulovat